Kuidas konfigureerida ajutine kaamera video juurdepääs

Ajax-rakendused võimaldavad konfigureerida juurdepääsu kaamerate videole vastavalt kasutaja privaatsusnõuetele. Saate määrata üksikutele kasutajatele püsiva ja ajutise juurdepääsu kaamera otseülekandele.

👉 Lisateave

Funktsioon on saadaval järgmiste või hilisemate versioonide rakendustes: - Ajaxi turvasüsteem 3.8; - Ajax PRO: Ajax Ajax: Tool for Engineers 2.8; - Ajax PRO Desktop 4.8. 👉 Lisateave

Ajax PRO-s olevale kaamerale ajutise juurdepääsu taotlus: Tool for Engineers app

Paigaldaja võib taotleda ajutist juurdepääsu kaameratele privaatsuse haldamise õigustega kasutajalt.

👉 Lisateave kasutajakonto tüüpide ja õiguste kohta

Taotluse saatmiseks:

- Logi sisse Ajax PRO-sse: Ajax: Tööriistad inseneridele.

- Valige ruum.

- Kui teil ei ole juurdepääsu süsteemi seadetele, koputage paremas ülanurgas valikut  või . Kontrollige oma juurdepääsu taset erinevatele süsteemikategooriatele.

👉 Kuidas PRO-konto saab juurdepääsu keskusele

- Puudutage valikut Juurdepääsu taotlemine.

- Tap Cameras livestream.

- Valige taotluse parameetrid:

- Kaamerate loetelu: valige kas Kõik või konkreetsed kaamerad, millele soovite ajutiselt juurdepääsu.

- Õigused: valige funktsioonid, millele soovite juurdepääsu: Vaata kaamera otseülekannet (vaikimisi nõutav), Vaata kaamera arhiivi, Vaata heliga, Kasuta pan-tilt-zoom (PTZ) funktsiooni.

- Juurdepääsuaeg: valige aeg, mille jooksul soovite juurdepääsu saada: 1, 2, 4 või 8 tundi.

- Puudutage valikut Saada taotlus.

Ajutise kaameravideo juurdepääsu taotlemine PRO Desktop rakenduses

Taotluse saatmiseks:

- Logige sisse PRO Desktopi.

- Valige ruum.

- Kui teil ei ole juurdepääsu keskuse seadetele, koputage paremas ülanurgas valikut  või . Kontrollige oma juurdepääsu taset erinevatele süsteemikategooriatele.

👉 Kuidas PRO-konto saab juurdepääsu keskusele

- Puudutage valikut Juurdepääsu taotlemine.

- Tap Cameras livestream.

- Valige taotluse parameetrid:

- Kaamerate nimekiri: valige kas Kõik või konkreetsed kaamerad, millele soovite ajutiselt juurdepääsu.

- Õigused: valige funktsioonid, millele soovite juurdepääsu: Vaata kaamera otseülekannet (vaikimisi nõutav), Vaata kaamera arhiivi, Vaata heliga, Kasuta pan-tilt-zoom (PTZ) funktsiooni.

- Juurdepääsuaeg: valige aeg, mille jooksul soovite juurdepääsu saada: 1, 2, 4 või 8 tundi.

- Puudutage valikut Saada taotlus.

Privaatsuse haldamise õigustega kasutaja saab ajutise kaameravideo juurdepääsu taotluse, mille võib heaks kiita või tagasi lükata. Heakskiidu korral saab paigaldaja teate, et juurdepääs videole on antud taotluses määratud ajaks.

Kontrollida kaamera video juurdepääsu Ajaxi turvasüsteemi rakenduses

Kui paigaldaja taotleb juurdepääsu kaamera videole, saab eraelu puutumatuse haldamise õigustega kasutaja vastava teate Ajax Security Systemi rakenduses.

Taotluse vaatamiseks:

- Logige sisse Ajaxi turvasüsteemi.

- Valige ruum.

- Puudutage valikut Teated .

- Valige Kõik või Süsteemiga seotud.

- Avage teade, millega taotletakse ajutist juurdepääsu videovalveseadmetele.

- Puudutage valikut Kinnita või Keela.

Kasutaja saab ajutist juurdepääsu videole eemaldada kahel viisil: privaatsusseadete või paigaldajate/ettevõtete seadete kaudu.

Juurdepääsu eemaldamine privaatsusseadete kaudu:

- Logige sisse Ajaxi turvasüsteemi.

- Valige ruum.

- Minge aadressile Control .

- Avage ruumi seaded .

- Minge privaatsusseadete juurde.

- Kraani paigaldajad.

- Valige loendist paigaldaja, mille ajutise kaamera video juurdepääsu soovite eemaldada.

Kui valitud paigaldajal on ajutine juurdepääs kaamera videole, kuvatakse vastav staatus tema profiilis Ajax Security Systemi rakenduses.

- Puudutage valikut Kontrollige üksikasju.

- Koputage valikut Eemalda juurdepääs kõigile.

- Koputage valikut Eemalda.

Juurdepääsu eemaldamine paigaldajate seadete kaudu:

- Logige sisse Ajaxi turvasüsteemi.

- Valige ruum.

- Minge aadressile Control .

- Avage ruumi seaded .

- Mine paigaldajate/ettevõtete seadistustesse.

- Valige loendist paigaldaja, mille ajutise kaamera video juurdepääsu soovite eemaldada.

- Puudutage valikut Eemalda ajutine videopääs.

- Puudutage valikut tühistamine.

Paigaldaja kaotab ajutiselt juurdepääsu kaamera videole.